打印式流速仪

HAD-12打印式流速测算仪-

使用说明书

若是手动测量，每次测量完，待读完数后，按一次   键，即可进行下一次测量。自动测量时，当第一信号到来，从显示中可见到时间T开始计时，N开始计数，当时间T到达所设置时间后，再收到一个信号时，仪器自动关闭T、N，并自动计算出流速V，待显示延时3-5秒钟后，仪器自动启动下一次测流，重复上述过程，在本次测量中，显示上的V值为上一次的流速值，便于参考和记录。显示屏中，自动为“0”符号表示自动测量，设置为“0”为自动测量，若需手动测量，应将该符号置为“1”。

设置3

自动 -     1

延时 -     2

断面 -   01.005 m2

显示屏中，延时3秒，表示设置完进入测量界面，3秒钟后，才开始处理自动测量。若是自动测量，仪器自动重复测次（间隔时间为延时时间）。若是手动测量，当需要测量时按启停键进行测量与停止，待读完数后，按一次启停键，即可进行下一次测量。

断面面积输出：单位为平方米 设置后可以得出截面积的流量，公式Q＝V·S（S为断面面

五．仪器的维护：

测算仪的维护，短期不用时，必须拨掉插头（断开电源）保存。长期不用时，三个月须充电一次。

每次使用后，用清水冲洗流速仪、测杆，并用毛巾擦干，存放。

流速仪的保养、拆洗见流速仪说明书。

六．仪器的全套设备：

速测算仪                                 一个

16测杆(4-400)                           一付

旋桨                                     一架

信号联线                                 一付

尾翼                                     一只

充电器                                   一只

打印型便携式流速测算仪使用说明书          一本

特别提醒:

仪器首次次充电应大于3小时. 测试时间请设置20秒以上

每次请将电池电用完后再充.（本机有过放过充保护）

打印型便携式流速测算仪

打印型便携式流速流量仪（简称便携式流速仪）是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。方便水利普查工作开展

便携式流速仪主要由打印型旋桨式流速传感器(或其它型号的旋杯旋桨流速仪)、打印型流速测算仪、0.4m×4Ф16测杆组成。全套仪器置于高级铝合金密码箱内。使用时，按图1所示组装成一体，接通信号线，即可进行各明渠中流速的测量，并自动显示流速。            图1. 便携式流速仪安装图

该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠，符合国家明渠流量测量标准，配置60度高温旋桨，是国内目前新型的便携式流速测量仪器。

一．仪器的技术要求：

KN

测速公式：V ＝ ———————  ＋ C(m/s)(自动计算)

T

仪器编号：＿＿＿＿＿、K＿＿＿＿＿、C＿＿＿＿＿＿

测速范围：0.06-5.00 m/s  (可到7.00m/s)

测流误差：≤1.5%

显示屏：4×16位液晶显示

测量方式：测杆定位测量（亦可缆绳悬挂定位测量）

温度范围：－20℃- 60℃

电源：DC12V（充电电池）,充满后可连续工作10小时以上.

二．测量原理：

本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计，测出流速即可得流量  Q＝V·S（S为断面面积）

- 流速测定：

测流速时，由水力推动旋桨式转子流速仪旋转，内置信号装置产生转数信号，由下面公式计算流速：

KN

V＝————————  ＋  C（m/s）

T

式中：V：测流时段内平均流速（m/s）

K：桨叶水力螺距

C：流速仪常数

T：测流历时（单位为S）

N：T时段内信号数

本仪器使用时，K 、C均为常数，测流时，只要测出T和N，即可算出流速。

2. 流量的计算：

流量测定根据明渠流量测量的流速面积法，先测出流速再乘以断面面积即得流量。

- 仪器的操作使用：

3.1仪表接线说明

3.2 仪表按键说明书

仪表共设置6个键:

SAVE 保存设置参数

PRINGT 打印测量参数

MENU 菜单翻页

数字加数 光标上移动键

光标右移键

RUN (无效）

3.3菜单说明

连接好传感器传感器底部进入水面按   开始测量，无需设置任何参数

打开开关，并进入测量显示状态

本仪表默认手动测量

传感器放入水中按  开始测量，仪表出现    箭头标志。仪表T 开  始计时，N脉冲在累加；标示开始测量；30-60秒后 按      测量结束，显示流速

选择自动测量；测量到设置时间后自动显示流速

ZMSS-100  8.1V

流速---- 0.000m/s

流量--1235m3/h

T=000.0S  00000

参数设置：

南纬 000，00，00

西经 000，00，00

时间 00:00:00

日期2000:00:00

参数设置

编号：001

地址：002

电流：-0100m

按MENU键 翻页 显示参数设置

编号：手工设置测量打印编号，每打印一次数据，编号自动递增1

地址：数字通讯 RS232;RS485通讯地址，默认波特率9600，无效验

电流：模拟输出，4-20mA, 20mA对应量程设置数值，4mA	起点默认0

流速仪参数设置  显示屏中，K与C系数请按鉴定证书的参数输入：

T表示自动测量的测量时间单位秒

设置1

螺距 -  K=.1110

常量 -  C=.0170

历时 -  T=100.00

设置2

圈    —  01

脉冲 —   02

LANGUAG-中文